Министерство Образования РФ

Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет (ЛЭТИ)

Расчетное задание по дисциплине:

«Волоконно-оптические системы передачи»

Выполнил:

Ильин А.

Группа № 0124

Факультет РТ

Санкт-Петербург

2005

Задание.

Вариант №7.

ВОСП с топологией «точка» — «точка»; L = 150 км; скорость — 155 Мбит/с; вероятность ошибки — 10–9. Обеспечит работу ВОСП без регенераторов и рассчитать энергетический баланс, выбрав оптимальные компоненты.

Расчет.

Выбор световода. Выбираем одномодовый световод SEDI Fibres Optiques P3000. Затухание на рабочей длине волны λ = 1550 нм составляет αλ = 0,18 дБ/км. При длине линии 150 км потери будут составлять α1 = 0,18 * 150 = 27 дБ

Выбор источника. Выбираем источник на базе полупроводникового лазерного диода Mitsubishi Electric FU-68SDF-2/21/22. Длина волны — λ = 1550 нм, мощность — Pл = 6 мВт. Pл = 10lg(6) = 7,78 дБм = Рвх — средняя оптическая мощность.

Выбор фотодетектора. Выбираем фотоприемник на базе pin-фотодиода Mitsubishi Electric FU-319SPA-C6. Диапазон длин волн — 1000–1600 нм, BER — 10–10, требуемая оптическая мощность Pmin = –33 дБ.

Энергия потребления Эп = Рвх – Pmin = 40,78 дБм

Учтем потери при стыковке световода с фотодетектором — α2 = 1 дБ

Допуск на ухудшение параметров во времени (для сочетания лазер и pin-диод) — α3 = 4 дБ

Т.к. максимальная длина световода 25 км, а требуемая длина линии 150 км, будем использовать 6 отрезков по 25 км. Следовательно имеем 5 неразъемных соединений — сварка (потери αСС = 0,05*5 = 0,25 дБ) и 2 разъемных соединения для соединения с приемником и передатчиком (потери αРС = 0,2 * 2 = 0,4 дБ). Т.о. α4 = 0,75 дБ.

Суммарное затухание в системе αΣ = α1 + α2 + α3 + α4 = 27 + 1 + 4 + 0,75 = 32,75 дБ

Проверим энергетический баланс в системе:

Эп = 40,78 дБм

αΣ = 32,75 дБ

Т.о. Эп > αΣ, следовательно баланс соблюдается.

Расчет чувствительности фотоприемника.

SN=(SPПР)22q(SPПР+IТ)FШM2+4kTFУГRНΔF, где

S = 0,7

SN = 22 дБ ≈ 158 раз

q = 1,6 * 10–19

FУГ = 2

FШ = 1 (для pin-диода)

T = 300 К

K = 1,38 * 10–23

RН = 100 Ом

M = 1

ΔF = 155

IТ = 10–11

Необходимо найти PПР — чувствительность фотоприемника.

После подстановки данных в формулу получаем квадратное уравнение, после решения которого получаем PПР = 4,0686 * 10–9, т.е. –83 дБ.

Для сравнения Pmin = 5 * 10–4, т.е. –33 дБ